南通市蚕丝被产品质量专项抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于南通市市场监督管理局组织的蚕丝被产品质量专项抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法

2.1电商平台抽样

抽样数量：2条/套（其中备样1条/套）。
3.检验依据

蚕丝被产品检验项目、依据及方法
	序号
	检验检测项目
	检验检测依据
	检验检测方法

	1
	甲醛含量（胎套）
	GB 18401-2010

GB/T 24252-2009

GB/T 24252-2019

相应产品标准
	GB/T2912.1-2009

	2
	pH值（填充物及胎套）
	
	GB/T7573-2009

	3
	耐水色牢度（胎套）
	
	GB/T5713-2013

	4
	耐干摩擦色牢度（胎套）
	
	GB/T3920-2008

	5
	耐皂洗色牢度（胎套）
	GB/T 24252-2009

GB/T 24252-2019相应产品标准
	GB/T3921-2008

	6
	纤维含量（胎套和填充物）
	GB/T 29862-2013

GB/T 24252-2009

GB/T 24252-2019

相应产品标准
	FZ/T01057-2007

GB/T2910-2009

等

	7
	填充物含油率
	GB/T 24252-2009

GB/T 24252-2019

相应产品标准
	GB/T24252-2009附录C

FZ/T 40006

	8
	填充物质量偏差率
	GB/T 24252-2009

GB/T 24252-2019

相应产品标准
	GB/T24252-2009 5.8

GB/T24252-2019 5.2.6

相应产品标准

	9
	填充物回潮率
	GB/T 24252-2009

GB/T 24252-2019

相应产品标准
	GB/T/T9995-1997

	10
	蚕丝绵增重鉴别（四种主要氨基酸含量）
	GB/T 24252-2019

相应产品标准
	GB/T24252-2019附录E

	备注
	1、标注不可水洗产品不考核耐皂洗色牢度。

2、标注GB/T 24252-2019标准的，检验项目1-10项进行判定；标注GB/T 24252-2009标准的，检验项目1-9项进行判定，第10项提供实测数值，不参与判定，在检验检测报告备注中说明。


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

CCGF 101.1-2015  《床上用品产品质量监督抽查实施规范》

GB 18401-2010   《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 29862-2013  《纺织品 纤维含量的标识》
GB/T 24252-2009   《蚕丝被》

GB/T 24252-2019   《蚕丝被》 
相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示的产品标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

检验项目严格按照标准中规定检验方法，若标准中具有不同的检验方法，优先采用仲裁法。
无法识别产品标准版本的，按新版标准实施，企业提供有效证据的除外。

5.异议处理

5.1对专项抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次专项抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。



