南通市非医用口罩产品质量监督抽查

实施细则

（2025年版）

1.范围

本细则适用于南通市市场监督管理局组织的非医用口罩产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

市场实体店采样：在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。每批次抽样数量见表1。实体店抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。采样过程均需拍照留证，一经采样，立即封样，任何人不得调换。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品品种 | 执行标准 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口罩（防颗粒物呼吸器） | GB 2626-2019 | 50个（检验样品30个，备用样品20个） |
| 2 | 日常防护型口罩 | GB/T 32610-2016 | 60个（检验样品40个，备用样品20个） |
| 3 | 其他非医用口罩 | 地方标准、团体标准、企业标准 | 25个（检验样品15个，备用样品10个） |
| 注：可根据样品实际状态适当调整抽样数量。 |  |  |  |

3.检验依据

表2 检验项目及依据

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （颗粒物）过滤效率 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 相应产品标准 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 YY 0469-2011等 |
| 2 | 吸气阻力/通气阻力 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 相应产品标准 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 YY 0469-2011 YY/T 0969-2013等 |
| 3 | 呼气阻力 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 相应产品标准 | GB/T 32610-2016 GB 2626-2019 YY 0469-2011 YY/T 0969-2013等 |
| 备注 | 如需同时考核预处理和不进行预处理的试样，则仅考核不做预处理的试样。 |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》

GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次监督抽查项目均可复检。