南通市配装眼镜产品质量监督抽查

实施

细则

（2025年版）

1.范围

本细则适用于南通市市场监督管理局组织的配装眼镜产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

由于配装眼镜的特殊性：每一副配装眼镜都是独立加工制作，在抽取样品时是按事先确定的包含柱镜的处方单提供给眼镜店,让他们现场加工1副样品，不抽取备样。每个地区原则上应当尽量覆盖商场、超市、专卖店或便利店（杂货店）3类实体店，若地区实体店不能完全覆盖3类实体店的，根据区域实际分布情况进行调整，尽量保证该地区总抽样数不变。

3.检验依据

表1 检验项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜架外观质量 |  | GB 13511.1-2011 | GB 13511.1-2011 |
| 2 | 可见光透射比 |  |  | GB 10810.3-2006 |
| 3 | 紫外光谱范围透射比 |  |  |  |
| 4 | 光透射比相对偏差 |  |  |  |
| 5 | 球镜顶焦度偏差 | 主子午面一 |  | GB 13511.1-2011 GB 10810.1-2005 |
|  |  | 主子午面二 |  |  |
| 6 | 柱镜顶焦度偏差 |  |  |  |
| 7 | 柱镜轴位偏差 |  |  | GB 13511.1-2011 GB 10810.1-2005 |
| 8 | 光学中心水平偏差 |  |  |  |
| 9 | 光学中心垂直互差 |  |  |  |
| 10 | 光学中心单侧水平偏差 |  |  |  |
| 11 | 镜片材料和表面质量 |  |  |  |
| 12 | 装配质量 |  |  |  |
| 13 | 标志 |  |  |  |

检验依据包括国家法律法规，国家和省有关规定。监督抽查产品相应的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准以及企业明示的其它执行标准、技术文件和产品质量承诺。凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 13511.1-2011《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

抽查配装眼镜产品经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次配装眼镜产品质量监督抽查无不予复检的情况。